Необходимые материалы и инструменты (выложим на сайт)

В процессе доработки S-2000 потребуются следующие инструменты и материалы. На первом этапе для простых доработок:

— мультиметр с входным сопротивлением в режиме измерения напряжения не менее 10 МОм, с четырьмя разрядами при измерении напряжений до 2 В, абсолютнай погрешности 1 % вполне достаточно. Целесообразно подготовить щупы с зажимами “крокодил”;

— запасные батареи или комплект аккумуляторов для измерительных приборов и самого приёмника, так как старые будут умирать ровно через пять минут после закрытия магазинов, а впереди вся ночь...

— паяльник регулируемый мощностью 40…60 Вт, припой с канифолью;

— оловоотсос, не жалейте денег — чистить места пайки только так!

— кусачки для отрезания проводов и выводов у элементов, а также инструмент для удаления изоляции тонких проводов;

— для пайки SMD-элементов нужна лупа х6...10 и тонкий пинцет с изгибом 450, длинная игла диаметром 1 мм не очень острая,

— острый короткий нож или резак (скальпель), заточен до вершины — придётся резать печатные проводники на плате;

— длинные тонкие отвертки PН1 и PН0 для разборки приемника, длинный пинцет для шурупов, комплект мелких плоских отвёрток;

— настольные тиски для паяльных работ (третья рука);

— коробка с отсеками для хранения мелких элементов (из магазина рыболовных принадлежностей);

— свободный на период работ и хорошо освещённый рабочий стол, чтобы разобранный приёмник остался нетронут посторонними любопытными. Я себе делал переносную столешницу размерами 60х60х0,8 см чтобы не царапать мебель и быть подвижным в выборе места работ;

— лак для ногтей (мягкий эластичный) — для механического крепления шурупов, гаек и других элементов;

— лак PLASTIC или аналогичный — для покрытия плат, рекомендуется дачникам, у которых приёмник может там и зимовать;

— медицинский спирт для удаления флюса;

— блокнот, калькулятор, карандаш;

— головные стереотелефоны сопротивлением более 16 Ом со штекером 3,5 мм.

На втором этапе для доработки радиочастотных узлов дополнительно потребуются:

— осциллограф с верхней граничной частотой не менее 7 МГц и с щупом 10 МОм, со входом X (желательно плавной настройкой развертки по Х);

— ВЧ-щуп с детектором или ищите старый добрый германиевый диод Д9 (и один в запас), если осциллограф до 100 МГц щуп не потребуется;

— перестраиваемый генератор от ЗЧ до 0,5 МГц, с кратковременной точностью лучше 100 Гц и с возможностью электронной перестройкой частоты (режим ГКЧ = VCO с сигналом DC). Как альтернатива будет предложен самодельный бюджетный генератор.

— калиброванный частотомер до 100 МГц, или хотя бы с шестью разрядами на 99,999.9МГц и чувствительностью не хуже 200 мВ;

— если частотомер не откалиброван, потребуется КВ-генератор с узкополосной и плавной перестройки частоты (кратковременная точность 1 Гц) для получения биений с радиостанцией известной частоты (см. часть 3);

— подготовленные по размеру инструменты для настройки катушек и подстроечных конденсаторов, можно даже простые отвёртки ошлифовать, по опыту —здесь керамика не обязательна, если размагнитим отвёртки. Строго рекомендую этот пункт исполнить, чтобы не ломать хрупкие ферриты;

— широкополосный ГУН с диапазоном от 0,1... 60 МГЦ и синусоидальным сигналом на выходе для замеров ФНЧ у входа приёмника - если вы приёмником будете работать на больших антеннах. Для исключительной работы с телескопической антенной не стоит переделать ФНЧ.