Двухконтурный счётчик моточасов на микроконтроллере.

При эксплуатации некоторых технически сложных устройств возникает необходимость подсчёта количества отработанных им моточасов, чтобы по прошествии которых провести с этим устройством некоторые профилактические работы, например, заменить масло, подтянуть гайки или провести техобслуживание согласно инструкции. Предлагаемый счётчик моточасов (далее счётчик) разработан для двух мотогенераторов переменного напряжения ~220V разной мощности и выполнен в пластмассовом корпусе от сетевого адаптера с вилкой в передней стенке.

Счётчик вставляется в одну из выходных розеток генератора и ведёт подсчёт моточасов во время генерации напряжения. При остановке двигателя генерация прекращается, напряжение падает до нуля и подсчёт времени завершается. При этом счётчик запоминает последнее время до секунды и при следующем включении генератора отсчёт времени начинается с этой последней величины. И так каждое следующее включение. То же самое происходит и при вынимании его из розетки, поскольку выключатель не предусмотрен. Счётчик имеет два независимых, скажем так, контура подсчёта времени: при одном положении переключателя подсчёт ведёт первый контур, при другом положении – второй. Таким образом, можно вести подсчёт моточасов двух разных устройств, перенося счётчик с одного на другое и только не перепутать положение переключателя. Активность того или другого контура индицируется соответствующим светодиодом. Моточасы отображаются на светодиодном четырёхзначном семисегментном индикаторе, максимальное количество часов 9999, после этого счётчик автоматически сбрасывается и счёт начинается с нуля, с нулевых показаний на индикаторе.

Счётчик имеет два режима отображения времени, назовём их «ЧЧЧЧ.» и «ЧЧ:ММ».

В режиме «ЧЧЧЧ.» отображаются только часы и мигающая 1 раз в секунду точка возле крайне правого знака. В режиме «ЧЧ:ММ» часы смещаются влево на два знака, сотни и тысячи часов перестают быть видны (хотя в памяти по прежнему отсчитываются), две правые цифры превращаются в минуты, а между минутами и часами появляется мигающее двоеточие. Переключение между режимами происходит нажатием кнопки. Предусмотрен принудительный сброс времени в ноль нажатием кнопки. Сброс производится во включенном состоянии счётчика, и сбрасывается время только активного контура. Счётчик умеет автоматически определять тип общего вывода индикатора: общий анод (ОА) или общий катод (ОК). Основой счётчика является микроконтроллер (МК) PIC16F876, а отсчёт точного времени в счётчике осуществлён на одной из микросхем реального времени (RTC) – DS1302 или DS1307. Какую из них применить решает пользователь, перепрошивки МК для этого не требуется, лишь незначительно отличается схема.

Описание работы.

Принципиальная схема счётчика показана на рис.1(файл Схема.tif).

При подаче напряжения ~220В на вход блока питания U1 стабилизированное напряжение +5В с его выхода через диод VD1 подаётся на вывод питания Vcc2 часов реального времени DD1,

вывод питания Vdd и через резистор R7 на вывод RA3 микроконтроллера DD2. Через делитель R2-R3 напряжение + 3,0…3,4В поступает на вывод RB5 DD2 и микроконтроллер воспринимает это напряжение как лог.1. Назначение этого напряжения будет описано позже.

После поступления питания, до начала отсчёта времени МК выдерживает паузу в 1 секунду. Пауза необходима для предотвращения «дребезга» контактов во время вставки счётчика в розетку.

Далее МК проверяет, какая из RTC используется в качестве DD1. В схеме на рис.1 используется DS1302, а подключение вместо неё DS1307 показано на рис.2(файл DS1307.tif). Здесь добавляется лишь резистор R16, кварцевый резонатор ZQ1 остаётся тот же.

Проверка состоит в следующем: вывод МК RB2 переключается на вход и к нему программно подключается внутренний подтягивающий резистор, создавая на RB2 уровень лог.1. Когда подключена DS1302 согласно схеме на рис.1, то лог.1 по прежнему остаётся и МК записывает лог.1 в контрольный бит, RB2 после этого переключается на выход. При подключении DS1307 по рис.2 резистор R16 создаёт на RB2 уровень лог.0, поскольку его второй конец «заземлён», а сопротивление этого резистора на порядок меньше внутреннего подтягивающего резистора. Теперь в контрольный бит записывается лог.0. В зависимости от состояния контрольного бита и происходит выбор обмена DD1 с DD2. Если случайно оставить R16 с DS1302, счётчик ведёт себя непредсказуемо, но в этом случае R16 выступает защитой от КЗ, когда вывод RST DD1 в процессе работы программно подтягивается к плюсу питания.

Батарейное питание в микросхемах RTC не задействовано.

Далее МК включает алгоритм определения типа общего вывода индикатора – ОА или ОК.

Алгоритм работает следующим образом: МК переключает выводы RC0…RC7 на выход и создаёт на них лог.0, а к выводу RA3 подключается внутренний АЦП. Начинается измерение напряжения, поступающего на него через делитель напряжения, где верхним плечом является резистор R7, а нижнем – сопротивление группы из восьми светодиодов первого знака индикатора и гасящих резисторов R8…R15. Всё это схематично отображено на рис. 3 и 4 (файлы ОА.tif и ОК.tif), на которых показан первый знак индикатора HG1 с ОА и с ОК. Понятно, что напряжение на RA3 в этих двух случаях будет сильно различным. В случае с ОК обратное сопротивление группы светодиодов много больше сопротивления резистора R7, и напряжение на RA3 во всяком случае больше 2,5 вольт (половины от напряжения питания). В случае с ОА прямое сопротивление группы светодиодов и резисторов R8…R15 много меньше сопротивления резистора R7, и напряжение на RA3 во всяком случае менее 2,5 вольт. Десятитибитный АЦП МК сравнивает напряжение на RA3 с половиной величины своего диапазона дискретности (0….1023), т.е. с 512, что соответствует 2,5 вольт, и если напряжение ниже её, то МК «решает» , что подключён индикатор с ОА, если выше, то с ОК. Контрольный бит в программе МК принимает соответственно значение 1 или 0, RA3 переключается на выход и потом программа формирует сигналы для HG1 в зависимости от значения этого бита.

Далее МК проводит тест на целостность всех светодиодов в индикаторе – зажигает на две секунды четыре восьмёрки и двоеточие и потом читает из EEPROM предыдущее сохранённое время одного из контуров в виде «ЧЧЧЧ:ММ:СС» в зависимости от положения выключателя SA1. При разомкнутых контактах выключателя на RB2 благодаря внутреннему подтягивающему резистору создаётся лог.1, зажигается светодиод HL2 и читается время условно с первого контура. При замкнутых контактах выключателя SA1 на RB2 создаётся лог.0, зажигается светодиод HL1 и читается время с другого контура. Манипуляция выключателем во время работы счётчика ничего не меняет, по-прежнему будет светиться тот же, что и сначала, светодиод и при вынимании из розетки счётчик будет сохранять время контура, соответствующего выключателю SA1 при включении счётчика. Это защита от случайного переключения SA1 во время работы. Переключать SA1 можно только во время отсутствия питания на счётчике. Т.е. порядок работы кратко такой: вынул – переключил – вставил.

Считанное из EEPROM время единожды пишется в оперативную память DD1, после чего DD1 уже сам формирует точное время, МК через порты RB0…RB2 считывает его и перерабатывает в сигналы для индикатора.

Все перечисленные проверки происходят каждый раз при подключении счётчика, поэтому в перерывах возможна замена микросхемы RTC с DS1302 на DS1307 и наоборот, или индикатора с ОА на ОК и наоборот без потери набежавшего времени в памяти МК.

Теперь пока счётчик подключён к питанию, идёт индикация набежавшего времени в одном из выбранных режимов: «ЧЧЧЧ.» или «ЧЧ:ММ», переключение между которыми происходит коротким (0,5 с) нажатием кнопки SB1. Собранный счётчик в работе в режиме «ЧЧ:ММ» показан на рис.5 (файл Готовый1.tif), а в режиме «ЧЧЧЧ.» – на рис.6 (файл Готовый2.tif).

В счётчике предусмотрен принудительный сброс набежавшего времени. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку SB1, пока на индикаторе не появится надпись «БРОС», после чего отпустить кнопку. Время активного контура и показания счётчика обнуляются и отсчёт начинается сначала. Счётчик в момент сброса показан на  рис.7 (файл Сброс.tif). Если удерживать кнопку SB1 и после появления надписи «БРОС», то надпись становится мигающей, пока удерживается кнопка, отпустить которую можно теперь в любой момент.

После пропадания переменного напряжения 220В на входе U1, а вслед за ним и +5В на выходе, МК должен успеть записать последние значения часов, минут и секунд в свою энергонезависимую память (EEPROM).

Логическая 1 на выводе RB5, сформированная через делитель R2-R3, является для МК сигналом к началу отсчёта времени и индикации и это продолжается, пока лог.1 сохраняется. Чтобы МК начал запись последнего значения часов, минут и секунд в EEPROM, на входе RB5 должен появиться логический 0.

После пропадания ~220В на входе U1 сглаживающий конденсатор внутри U1 начинает разряжаться через резисторы R1, R2 и R3, а также через диод VD1 и резистор R4. Конденсатор C1 может разряжаться только через резистор R4, поскольку диод своим обратным сопротивлением не даёт ему разрядиться через R1…R3. При указанных номиналах деталей разряд конденсатора внутри U1 происходит гораздо быстрее, чем C1.

Когда конденсатор внутри U1 разрядится до напряжения на RB5, соответствующего логическому нулю, МК ещё питается напряжением разрядки конденсатора C1 и успевает записать в EEPROM последнее значение времени. Как только время записалось, выполнение программы прекращается. Следующее подключение счётчика  должно состояться не менее чем через 20 секунд после предыдущего выключения, чтобы дать конденсатору C1 полностью разрядиться и очистить оперативную память МК. К выводу RB5 программно подключён внутренний подтягивающий резистор, сопротивление которого на порядок больше резистора R3. Вместе они образуют делитель напряжения, где R3 и создаёт на RB5 лог.0 в момент, когда МК ещё запитан напряжением разрядки C1. Напряжение +3,0…3,4В с делителя R2-R3 специально подобрано меньше напряжения питания, но ещё в уровне логической единицы, чтобы ускорить появление лог.0 при пропадании питания.

Номиналы резисторов R1, R2, R4 и конденсатора С1 подбирались экспериментально и могут быть немного другими, поскольку неизвестна ёмкость сглаживающего конденсатора внутри U1, важно только осуществить гарантированную запись последнего значения времени в EEPROM после отключения счётчика. Не стоит далее уменьшать сопротивление резистора R1 для более быстрой разрядки сглаживающего конденсатора в блоке питания, т.к. потребляемый ток счётчика в целом увеличится.

Назначение остальных элементов схемы.

Кварцевый резонатор ZQ1 задает стабильную частоту 32768 Гц тактового генератора RTC DD1,

а резонатор ZQ2 и конденсаторы C3 и C4 задают стабильную частоту 4 МГц тактового генератора МК DD2.

Конденсатор C2 – помехоподавляющий, располагается при монтаже как можно ближе к выводам Vdd DD2 и Vcc DD1.

Резистор R5 подает высокий уровень на вывод сброса MCLR микроконтроллера, R6 – гасящий резистор, один на оба светодиода, т.к. одновременно они никогда не светятся, R8…R15 – гасящие резисторы светодиодов индикатора HG1. Достаточно большое для этой цели их сопротивление позволяет подключить сверхъяркий индикатор HG1 к портам МК напрямую без транзисторных ключей. Ток каждого порта RC0…RC7 при этом не более 2 мА, а свечение индикатора хорошо видно и днём.

При использовании другого индикатора возможно придётся изменить сопротивление R8…R15, важно только чтобы ток через каждый из них не превышал 20 мА и допустимый ток через соответствующий светодиод индикатора, а суммарный ток через порты RC0…RC7 не превышал 200 мА.

При первом включении нужно сбросить показания счётчика, если они отличны от нуля, поскольку ячейки EEPROM в новом МК содержат шестнадцатиричные “FF” или обнулить ячейки при прошивке МК.

Детали и замена.

Применённый блок питания U1 – “Tenstar Robot”, импульсный,  мощностью 3 ватта. Он выдает на выходе стабилизированное напряжение +5В и размещён в полностью герметичном корпусе. Иной применённый блок питания также должен иметь на выходе стабилизированное напряжение +5В и выдерживать ток нагрузки не менее 100 мА.

Микроконтроллер DD2 – PIC16F876 или PIC16F876A в любом корпусе. В авторском исполнении МК используется в корпусе PDIP-28.

В качестве HG1 применён светодиодный четырёхзначный семисегментный индикатор с общим катодом FYQ-2841AHR-11 с высотой цифр 7 мм (0.28”). У этого индикатора 12 выводов, а вместо десятичной точки второго знака (слева) задействованы два светодиода для двоеточия. При замене его на другой нужно иметь в виду этот момент. Есть некоторые так называемые «часовые» индикаторы, которые тоже имеют 12 выводов, но задействовано в них только двоеточие, хотя десятичные точки визуально имеются. Такой индикатор в данном счетчике будет работать корректно в режиме «ЧЧ:ММ», а в режиме «ЧЧЧЧ.» будет исправно отображать набежавшие часы, но не будет мигающей крайне правой точки, поэтому будет казаться, что процесс «застыл».

Как было сказано, микроконтроллер автоматически определяет тип соединения: общий анод или общий катод индикатора. У индикаторов серии FYQ в обозначении [1] первые две цифры после тире – высота знаков в сотых долях дюйма, после цифр следует буква A (общий катод) или B (общий анод), последние две буквы – цвет свечения и длину волны излучения в нанометрах. Например, FYQ-2841AHR – с общим катодом, FYQ-2841BHR – с общим анодом, высота знаков 0.28”, цвет свечения HE Red, 640 нм. Эти индикаторы годятся для прямой замены: вынул один, вставил другой. Для индикаторов с другой распиновкой выводов придётся по-другому развести плату индикации.

Выключатель SA1 – кнопка с фиксацией PB28E08, а SB1 – такая же кнопка, но без фиксации.

XP1…XP4 – вилки штыревых разъёмов для установки на плату серии PLS с шагом колышков 2,5 мм.

XP1 – PLS-2, XP3 – PLS-8, XP4 – PLS-4, XP2 – двухрядные PLD-4.

XS1…XS4 – соответствующие гнёзда серии PBS.

Вместо указанного диода VD1 можно применить любой выпрямительный с током не менее 60 мА.

Применённые резисторы: R1 – МЛТ-1, все остальные МЛТ-0,125 или в SMD исполнении.

Конденсаторы C2…C4  –  импортные дисковые малогабаритные, оксидный C1 – К53-19 или любой другой с таким же номиналом и рабочим напряжением.

Кварцевый резонаторы: ZQ1 на 32768 Гц от электромеханического будильника, годится любой часовой кварц на указанную частоту, ZQ2 – малогабаритный «лодочка» на 4 МГц.

Применённые светодиоды  HL1 и HL2 – АЛ307В зелёного свечения. Их можно заменить любыми другими, подобрав ограничительный резистор R6.

Конструкция.

Счётчик собран в корпусе сетевого адаптера от радиотелефона “VEF-Telefons”, состоящий из основания и крышки.

Блок питания U1 уложен в небольшой передний отсек основания адаптера. К выводам выходного напряжения 5В припаян резистор R1, и к ним же на скрутке из двух проводов длиной 5 см черного (общий) и жёлтого (+5В) цвета гнездо XS1. Выводы входного напряжения ~220В блока U1 припаяны к штырям адаптера, служащими сетевой вилкой. Штыри накрываются изолирующей пластинкой из пластика или толстого картона.

Чтобы уместить детали счетчика в корпусе адаптера, они были размещены на двух печатных платах из фольгированного материала толщиной 1,5 мм и размерами не более внутреннего пространства адаптера. Назовём их Плата Контроллера (ПК) и Плата Индикации (ПИ), показаны на рис.8…11 (файлы ПК1.tif, ПК2.tif, ПИ1.tif, ПИ2.tif).

На ПИ распаяна панелька DIP-12 для индикатора HG1, резисторы R8…R15, светодиоды HL1 и HL2, кнопка SB1 и переключатель SA1. Гнёзда XS1…XS4 распаяны на проводках длиной 2…3 см, вторые концы которых впаяны в соответствующие отверстия в плате.

На ПК смонтированы все остальные детали. В авторском исполнении DD1 и DD2 установлены в панельки, резистор R4 применён МЛТ-0,125, а остальные резисторы в SMD исполнении.

После монтажа всех деталей на платах ПИ расположить сверху над ПК, соединить разъёмы, соблюдая порядок и полярность, и свинтить платы винтами М3 через проставки нужной длины. Собранный блок из двух плат уложить в основание адаптера и привинтить крышку адаптера четырьмя саморезами М3. Собранный счётчик без крышки показан на рис.12

(файл Без_Крышки.tif)

Крышка адаптера предварительно доработана следующим образом:

1. Вырезано прямоугольное окно и в него вклеена пластинка из красного оргстекла по размеру индикатора или чуть больше;

2. Чуть ниже проведены два отверстия ø6 под колпачки для кнопки SB1 и выключателя SA1 и два отверстия ø3 под светодиоды HL1 и HL2. Размеры между отверстиями соответствуют расположению этих деталей на плате индикации.

3. Наклеивается скотчем вырезанный из бумаги шильдик размерами 18 х 40 мм с отпечатанными на принтере пиктограммками и надписями о назначении светодиодов и кнопок.

4. Через отверстия в крышке прорезаются отверстия и в наклеенном шильдике (см. упомянутые рис. 5 и 6).

Данный счётчик годится и для отсчётов интервалов с точностью до минут времени работы любых устройств, работающих от бытовой электросети, если счётчик вставлять в другую розетку одновременно с запуском устройства и вынимать при его выключении.

Программа для МК – файл ”MotorTime.hex”, печатные платы для ПК и ПИ в формате

“Sprint Layout 6.0” –  файл “MotorTime.lay6”.

Литература:

1. http://www.foryard-led.ru/led_numeric_display/four_digit_display/0.28inch/

Автор:

Нюхтилин Геннадий Сергеевич, 1966 г.

601911,  Россия,  Владимирская область,  г. Ковров,  ул. Моховая,  д. 1 / 7,  кв. 79

Тел:   8 920 914 0158

E-mail:  newhtilin@mail.ru