'BascomAVR 2.0.8.1

'Бутлоадер работает на скорости 57600! Загрузчик - Arduino

'Декоративная подсветка для стрелочных кварцевых электронно-механических часов

'Алгоритмы цветового колеса, огня, северного сияния.

'Гамма коррекция яркости светодиодов.

'

'Рубашка В.Н. ЛНР, 2025г.

$noramclear

$hwstack = 256

$swstack = 256

$framesize = 256                                            '

$regfile = "m328pdef.dat"

$crystal = 16000000

'Порты ШИМ - на вывод

Config Portd.3 = Output

Config Portd.5 = Output

Config Portd.6 = Output

'Настройка прерывания от knob

'***************************************************************************************

Config Pind.2 = Input                                       'На вход

Set Portd.2                                                 'Включаем внутренний подтягивающий резистор

Config Int0 = Falling                                       '1->0

Enable Int0

On Int0 Knob

'Настройка таймера 0 - ШИМ для светодиоов

'***************************************************************************************

Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 : On Timer0 Pwms

Enable Timer0

'Настройка UART

'***************************************************************************************

$baud = 38400

Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0

'Настройка АЦП

'***************************************************************************************

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal_1.1

Enable Adc

Start Adc

Enable Interrupts                                           'Разрешаем все прерывания

'ПЕРЕМЕННЫЕ И КОНСТАНТЫ

'***************************************************************************************

Dim Pwm_r As Byte                                           'ШИМ для красного цвета

Dim Pwm_g As Byte                                           'ШИМ для зеленого цвета

Dim Pwm_b As Byte                                           'ШИМ для синего цвета

Dim Pwm_count As Byte                                       'Счётчик шагов ШИМа

Dim Bright As Byte                                          'Текущая яркость

Dim New_bright As Byte                                      'Новая яркость

Dim Ledbright As Byte                                       'Яркость в ленту

Dim Tempius As Byte                                         'Пауза между шагами эффекта

Dim Colorwhell As Word                                      'Текущий цвет палитры

Dim New_colorwhell As Word                                  'Новый случайный цвет палитры

Dim Revers_color As Byte                                    'Направление смены цвета

Dim Revers_bright As Byte                                   'Направление смены яркости

Dim Fire As Single                                          'Переменная для расчета цвета и яркости огня

Dim Temp_fire As Single                                     'Служебная переменная для расчета огня

Dim Rnd_fire As Byte                                        'Случайная переменная для расчета огня

Dim Step_fire As Byte                                       'Счетчик шагов смены цвета огня

Dim Flg_night As Byte                                       'Флаг ночного режима

Dim Effect As Byte                                          'Текущий эффект

Dim Effect_day As Byte                                      'Дневной эффект

Dim Effect_night As Byte                                    'Ночной эффект

Dim Flg_knob As Byte                                        'Флаг нажатия кнопки

Dim Temp_adc As Word                                        'Переменная для замера фоторезистора

Const Morn = 300                                            'При каком освещени дневной режим

Const Even = 150                                            'При каком освещени ночной режим

Const Max_effect = 16                                       'Максимальное количество эффектов

'=======================================================================================

'=============================== ФУНКЦИИ ===============================================

'=======================================================================================

'Все функции с параметрами должны быть объявлены до их вызова!

Config Submode = New

'Цветовое колесо: Color(цвет) = 0...1530, Bright(яркость) = 0...255

Sub Color_whell(byval Color As Word , Byval Bright As Byte)

Local _r As Byte , _g As Byte , _b As Byte , _temp As Word

If Color <= 255 Then                                     'красный максимум, растёт зелёный

_r = 255 : _g = Color : _b = 0

Elseif Color > 255 And Color <= 510 Then                 'зелёный максимум, падает красный

_r = 510 - Color : _g = 255 : _b = 0

Elseif Color > 510 And Color <= 765 Then                 'зелёный максимум, растёт синий

_r = 0 : _g = 255 : _b = Color - 510

Elseif Color > 765 And Color <= 1020 Then                'синий максимум, падает зелёный

_r = 0 : _g = 1020 - Color : _b = 255

Elseif Color > 1020 And Color <= 1275 Then               'синий максимум, растёт красный

_r = Color - 1020 : _g = 0 : _b = 255

Elseif Color > 1275 And Color <= 1530 Then               'красный максимум, падает синий

_r = 255 : _g = 0 : _b = 1530 - Color

End If

'Устанавливаем яркость каждого канала

_temp = _r * Bright

_temp = _temp / 255

Pwm_r = Lookup(_temp , Ledgamma)

_temp = _g * Bright

_temp = _temp / 255

Pwm_g = Lookup(_temp , Ledgamma)

_temp = _b * Bright

_temp = _temp / 255

Pwm_b = Lookup(_temp , Ledgamma)

End Sub

'===Чтение из энергонезависимой памяти

Readeeprom Effect_day , 5

If Effect_day > Max_effect Then Effect_day = 0

Readeeprom Effect_night , 6

If Effect_night > Max_effect Then Effect_night = 0

'===Начальные значения переменных

Flg_knob = 0

Flg_night = 1

New_colorwhell = 765

Fire = 13.0

Bright = 255

Do

'===Обработка кнопки

If Flg_knob = 1 Then

If Flg_night = 0 Then

Incr Effect_day

If Effect_day > Max_effect Then Effect_day = 0

Writeeeprom Effect_day , 5

Else

Incr Effect_night

If Effect_night > Max_effect Then Effect_night = 0

Writeeeprom Effect_night , 6

End If

'Мигаем белым цветом

Pwm_r = 255 : Pwm_g = 255 : Pwm_b = 255

Waitms 50

Pwm_r = 0 : Pwm_g = 0 : Pwm_b = 0

Waitms 200

Flg_knob = 0

End If

'===Измерения внешнего освещения

Temp_adc = Getadc(3)

'Print Temp_adc                                          'Данные в терминал

'Реализован гистерезис

If Temp_adc < Even Then Flg_night = 1                    'Ночной режим

If Temp_adc > Morn Then Flg_night = 0                    'Дневной режим

'Выбор текущего эффекта

If Flg_night = 0 Then

Effect = Effect_day

Else

Effect = Effect_night

End If

'===Статические цвета

If Effect = 0 Then Colorwhell = 0                        'Красный

If Effect = 1 Then Colorwhell = 60                       'Оранжевый

If Effect = 2 Then Colorwhell = 120                      'Желтый

If Effect = 3 Then Colorwhell = 240                      'Лайм

If Effect = 4 Then Colorwhell = 510                      'Зеленый

If Effect = 5 Then Colorwhell = 570                      'Аквамарин

If Effect = 6 Then Colorwhell = 630                      'Бирюзовый

If Effect = 7 Then Colorwhell = 750                      'Голубой

If Effect = 8 Then Colorwhell = 1020                     'Синий

If Effect = 9 Then Colorwhell = 1290                     'Розовый

If Effect = 10 Then Colorwhell = 1410                    'Малиновый

If Effect = 11 Then Colorwhell = 1470                    'Алый

'===Колесо цветов от красного через зеленый к синему

If Effect = 12 Then

Incr Colorwhell

If Colorwhell > 1530 Then Colorwhell = 0

Waitms 20                                             'Скорость перехода цветов

End If

'=== Колесо цветов от синего через зеленый к красному

If Effect = 13 Then

Decr Colorwhell

If Colorwhell > 1530 Then Colorwhell = 1530

Waitms 20                                             'Скорость перехода цветов

End If

'===ОГОНЬ

If Effect = 14 Then Gosub Effect_fire

'===АВРОРА

If Effect = 15 Then Gosub Effect_aurora

If Effect < 14 Then Bright = 255                         'Яркость для дневных эффектов

If Flg_night = 1 Then

Ledbright = Bright / 2                                'Ночная яркость меньше дневной в 2 раза

Else

Ledbright = Bright                                    'Дневная яркость

End If

'===Данные в ленту

If Effect = 16 Then                                      '===Белый цвет

Pwm_r = Ledbright : Pwm_g = Ledbright : Pwm_b = Ledbright

Else

Call Color_whell(colorwhell , Ledbright)

End If

Loop

End

'=====Эффект огня=====

'***************************************************************************************

Effect_fire:

Incr Step_fire

If Step_fire = 5 Then                                    'Каждые 5 шагов

Step_fire = 0

'===задаём новое смещение цвета огня

Rnd_fire = Rnd(15)

End If

'===плавно сдвигаем текущий цвет к новому цвету

Fire = Fire * 0.85

Fire = Fire + Rnd_fire

Colorwhell = Fire

'===приводим яркость к нужному диапазону значений (75...255)

Bright = Fire * 2

Bright = Bright + 75

'===Новая случайная пауза между шагами (5...20 мс)

Tempius = Rnd(16)

Tempius = Tempius + 5

Waitms Tempius

Return

'=====Эффект северного сияния=====

'***************************************************************************************

Effect_aurora:

'Новый случайный цвет, когда достигли заданного цвета

If Colorwhell = New_colorwhell Then

New_colorwhell = Rnd(1530)

Tempius = Rnd(255)

Revers_color = Tempius.0                              'направление изменения цвета

End If

If Revers_color = 0 Then

Incr Colorwhell

If Colorwhell > 1530 Then Colorwhell = 0

Else

Decr Colorwhell

If Colorwhell > 1530 Then Colorwhell = 1530

End If

Revers_bright = Rnd(255)

'Направление изменения яркости

If Revers_bright < 128 Then

If Bright < 255 Then Incr Bright

Else

If Bright > 80 Then Decr Bright

End If

'Новая случайная пауза между шагами

Tempius = Rnd(5)

Waitms Tempius

Return

'=====Прерывание на нажатие кнопки=====

'***************************************************************************************

Knob:

Flg_knob = 1

Return

'=====Прерывание таймера 0 для ШИМ светодиодов=====

'***************************************************************************************

Pwms:

Incr Pwm_count

If Pwm_r > Pwm_count Then Portd.5 = 1 Else Portd.5 = 0

If Pwm_g > Pwm_count Then Portd.3 = 1 Else Portd.3 = 0

If Pwm_b > Pwm_count Then Portd.6 = 1 Else Portd.6 = 0

Return

'=====Таблица гамма-коррекции для линейного восприятия цвета светодиодов=====

'***************************************************************************************

Ledgamma:

Data 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1

Data 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2

Data 2 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4 , 5 , 5 , 5 , 5

Data 6 , 6 , 6 , 7 , 7 , 7 , 8 , 8 , 8 , 9 , 9 , 9 , 10 , 10 , 11 , 11

Data 11 , 12 , 12 , 13 , 13 , 13 , 14 , 14 , 15 , 15 , 16 , 16 , 17 , 17 , 18 , 18

Data 19 , 19 , 20 , 21 , 21 , 22 , 22 , 23 , 23 , 24 , 25 , 25 , 26 , 27 , 27 , 28

Data 29 , 29 , 30 , 31 , 31 , 32 , 33 , 34 , 34 , 35 , 36 , 37 , 37 , 38 , 39 , 40

Data 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54

Data 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70

Data 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 83 , 84 , 85 , 86 , 88 , 89

Data 90 , 91 , 93 , 94 , 95 , 96 , 98 , 99 , 100 , 102 , 103 , 104 , 106 , 107 , 109 , 110

Data 111 , 113 , 114 , 116 , 117 , 119 , 120 , 121 , 123 , 124 , 126 , 128 , 129 , 131 , 132 , 134

Data 135 , 137 , 138 , 140 , 142 , 143 , 145 , 146 , 148 , 150 , 151 , 153 , 155 , 157 , 158 , 160

Data 162 , 163 , 165 , 167 , 169 , 170 , 172 , 174 , 176 , 178 , 179 , 181 , 183 , 185 , 187 , 189

Data 191 , 193 , 194 , 196 , 198 , 200 , 202 , 204 , 206 , 208 , 210 , 212 , 214 , 216 , 218 , 220

Data 222 , 224 , 227 , 229 , 231 , 233 , 235 , 237 , 239 , 241 , 244 , 246 , 248 , 250 , 252 , 255