«Руководство пользователя» программы NikyVV3kV

Программа NikyVV3kV предназначения для настройки и управления источником высокого напряжения по usb, для отображения измерений токов, напряжений и мощности (в том числе осциллограмм со сверхразрешением), для записи выполненных измерений в текстовые и графические форматы и их визуализации.

Принципиальная схема и описание источника высокого напряжения опубликована в журнале Радио.

Установка программы

Программа устанавливается простым копированием, она состоит из единственного исполняемого файла NikyVV3kV100.exe. Программа функционирует в windows 7 и выше. Для работы на других платформах можно использовать управление из браузера по технологии web usb, подключив устройство по usb и открыв адрес https://zvzd3d.ru/NikyVV3kV/Upr в браузере.

Установка драйвера устройства

Для работы с устройством по usb из Windows необходимо установить usb драйвер этого устройства. Используется универсальный драйвер «YogaDrumsProUsbDriver». Для его установки распакуйте прилагаемый архив «YogaDrumsProUsbDriver2023_Win7-10.zip» во временный каталог, запустите установщик «YogaDrumsProUsbDriver_Setup3.exe» и нажмите кнопку «Установить драйвер…». Данный драйвер является «универсальным» драйвером WinUsb, который позволяет управлять usb устройством из программы пользователя, все исполняемые файлы произведены и подписаны Microsoft.

Запуск программы

После запуска программы на экране отображается главное окно.

Слева сверху окна располагается список подключенных к системе по usb устройств. Одно из них нужно выбрать для работы с ним.

Кнопка «Перезагрузка МК» позволяет отправить МК команду на перезагрузку, при этом работа устройства будет переинициирована в соответствии с настройками, сохраненными в энергонезависимой памяти.

Кнопка «Упр. от компа…» останавливает вывод показаний на экранчик (это может быть полезно для максимального увеличения скорости сканирования) и позволяет отправлять контроллеру некоторые отладочные команды.

Задание режимов работы устройства, конфигурирование

В главном окне в полях ввода задаётся диапазон изменения частот [fmin..fmax].

Частоты диапазона, возможно с долями, вводятся в соответствующие поля ввода, после чего необходимо нажать кнопку Enter. При этом введенные частоты заменяется на те, которые реально может быть сформированы МК с использованием целочисленных делителей.

Необходимо настроить диапазон в соответствии с возможностями аппаратно реализованной силовой части. Нижняя граница частоты ограничивается насыщением магнитопроводов высоковольтного трансформатора и балластного дросселя. Верхняя граница частоты ограничена используемыми силовыми ключами (также при росте частоты увеличиваются коммутационные потери и растет нагрев).

В главном окне задаётся начальная частота f0.

Именно эта частота хранится энергонезависимо и устанавливается при запуске устройства. При перемещении слайдера  частота генератора немедленно изменяется на заданную, сканирование по частоте, если оно шло, при этом останавливается.

Текущая частота и диапазон частот при их изменениях из программы немедленно применяются к подключенному устройству, но они не будут сохранены энергонезависимо до нажатия на кнопку «Прошить настройки в МК…»

Устройство поддерживает 4 режима сканирования по частоте:

а) частота фиксированная f = f0;

б) частота f растёт от f0 до fmax;

в) частота f убывает от f0 до fmin;

г) частота f вначале f0, а потом колеблется между границами [fmin, fmax].

Режим задаётся в главном окне 4-мя селекторами, слева текстом показана текущая частота f

Режим сканирования хранится энергонезависимо и стартует при включении устройства. Выбранный режим сканирования подчеркнут. Сканирование в режимах б) и в) само останавливается после достижения частотой границы диапазона.

При выборе пользователем селектора немедленно запускается заданный режим сканирования от текущей частоты f. Однако новый режим сканирования не будет сохранен энергонезависимо до нажатия на кнопку «Прошить настройки в МК…».

Опция «Выкл. вых. при скан» позволяется включить

специальный режим сканирования по частоте, в котором после каждой смены частоты генератор выключается на заданное время от 0.1 до 650 мс. Это позволяет выявлять условия запуска разряда, но увеличивает время сканирования. Даная опция тоже может быть сохранена энергонезависимо для использования при автономной работе устройства.

Во время сканирования в режимах б) и в) можно настроить критерий поиска:  максимума тока, напряжения, мощности или тока потребления. При этом в ходе сканирования запоминается частота, на которой выбранный параметр достигал максимума, и по завершению сканирования устанавливается эта частота. Критерий задаётся селекторами

Рекомендуется задать и сохранить энергонезависимо наиболее подходящий критерий, даже если режим сканирования не б) и в), потому что поиск может быть инициирован оператором аппаратно путем долгого нажатия на кнопку на устройстве (если критерия нет, то выбирается мощность).

Также пользователь имеет возможность включать и выключать высокое напряжение кнопками из программы

Выключение выполняется открытием нижних ключей моста (к сожалению, так построена аппаратная часть, ШИМ-управление не возможно). Режим включения или выключения высокого напряжения тоже может быть сохранен энергонезависимо. Т.е. источник может стартовать с выключенным высоким напряжением, тогда для его включения необходимо нажатие на кнопку на устройстве или аналогичная команда с компьютера.

Также включение может быть синхронизировано с запуском записи осциллограммы, см. ниже.

Кнопка «Экранчик…» позволяет задать настройки вывода информации на экран в выпадающем меню:

Можно отключить вывод на экран, например, если он физически не подключен, чтобы не тратить время. Также можно менять ориентацию экрана и включать инверсию. Можно настроить, какие измерения тока и напряжения должны отображаться на экране: пиковые или средние. Также можно отключить мигании светодиода на плате с МК.

Для сохранения всех настроек в энергонезависимой памяти МК предназначена кнопка «Прошить настройки в МК…». При её нажатии выводится подтверждение со списком настроек. Новые настройки используются МК при его перезагрузке.

Т.е. из программы можно оперативно управлять работой устройства, а при необходимости можно сохранить параметры энергонезависимо для автономной работы МК.

Отображение измерений токов и напряжений в программе, запись измерений

МК периодически измеряет токи и напряжения (по входу и выходу), рассчитывает мощности и отображает эти данные на экранчике, а также выдает по usb для отображения в программе. Текущие измерения можно в реальном времени видеть в главном окне программы.

Правее всего отображается среднее значение кода АЦП для измерения тока, см. далее.

Также можно выбрать опцию «Запись измерений в файл». При этом в заданном каталоге (задаётся нажатием на кнопку «Н») создаётся текстовый файл, имя которого включает текущие дату и время (например «NikyVV_2025.12.03 01-02-56.txt»), в который пишутся получаемые с МК измерения. Запись заканчивается при дезактивации опции.

Формат файлов: текстовый с разделителем - символом табуляции, в каждой строке записаны: время измерения (в сек от начала дня), частота (кГц), период (мкс), напряжение и его пик (в вольтах), ток и его пик (в мА), мощность (Вт), напряжение питания схемы (в вольтах), ток питания схемы (в вольтах). Данные файлы можно открыть в Excel (для отделения целой части числа от дробной должна быть выбрана точка).

Сделанную запись и другие записи можно просматривать, кнопка «Просмотр записей…», см. далее.

Калибровки

Для пересчета измерений АЦП МК в физические величины (токи, напряжение, мощность) программа должна знать параметры делителей напряжения, сопротивление шунта измерения тока. Эти параметры задаются в главном окне:

Коэффициент деления конденсаторного делителя есть (Сниз+Сверх)/(Сверх), коэффициент деления резистивного делителя (Rверх+Rниз)/Rниз.

Для датчика тока ACS712 полагается, что используется двухполярный датчик, при нулевом токе напряжение на выходе датчика 2.5в, а при прохождении тока напряжение должно уменьшаться (это позволяет избежать перегрузки МК и более полно использовать динамический диапазон АЦП).

При отображении токов и напряжений в программе используются калибровочные параметры, показанные в главном окне. Для отображения параметров на экранчике устройства используются параметры из энергонезависимой памяти, но если нажать кнопку «Задать из МК», то калибровки из будут преданы в МК и использованы для отображения (но не будут просто так сохранены энергонезависимо в МК).

Кнопка «Прочесть калибровки из МК...» позволяется показать в программе параметры калибровок, которые используются МК.

Для энергонезависимого сохранения калибровок в памяти МК используется кнопка «Прошить настройки в МК…».

Калибровка нуля выходного тока

При анализе данных от делителя высокого напряжения точности известно, что постоянная составляющая на выходе обмотки равна нолю. Поэтому программа и прошивка МК при обработке всегда вычитает из кодов напряжения среднее значение.

Однако для тока разряда среднее не обязательно равно нолю: при определённых ситуациях, даже если сам мост абсолютно симметричен, может наблюдаться асимметрия тока (например, если электроды не симметричны или по-разному нагреты), вплоть до того, что разряд горит только при одной полярности. Обычно программа считает ток симметричным, но есть возможность работы с несимметричным током, она включается опцией «Фикс. код АЦП для ноля тока», а в поле ввода рядом задаётся код АЦП, соответствующий нулю тока. Этот код около 2048, это значение можно уточнить, выключив разряд и посмотрев среднее значение кода АЦП для значений тока.

Фиксированный код нулевого тока входит в данные калибровки и сохраняется в МК вместе с другими значениями. Но прошивка для МК пока не поддерживает фиксированный код ноля. Можно отметить, что наличие сдвига ноля тока не влияет на расчет средней мощности по произведению UI, поскольку среднее значение напряжения равно нолю.

Отображение динамики тока, напряжения и мощности (осциллограмм)

МК позволяется делать записи динамики тока и напряжения (осциллограммы). Для такой записи необходимо нажать кнопку соответственно «Ток», «Напряжение» или «I и U».

При выборе «Ток» или «Напряжение» оцифровывается только выбранный параметр, при этом частота дискретизации максимальна. При выборе «I и U» АЦП МК  попеременно оцифровывает то ток, то напряжение, т.е. частота дискретизации снижается вдвое, но появляется возможность расчета и визуализации мощности (отображение графика мощности включается опцией «P»).

Если кнопки «Ток», «Напряжение» или «I и U» нажать одновременно с кнопкой shift на клавиатуре, то сразу после начала записи осциллограммы включается выход генератора (если он был выключен). Это позволяет наблюдать переходный процесс запуска генератора и возникновение разряда (но сверхразрешение при этом не реализуемо и оно автоматически отключается).

МК записывается осциллограммы в буфер в памяти (до 24576 выборок, примерно 16 мс), затем передаёт их комп, который их отображает в главном окне в виде графиков. Масштаб по оси абсцисс можно менять колесом мыши, можно также осуществлять прокрутку мышью.

Величину, отображаемую по оси абсцисс,  можно выбрать  либо микросекунды, либо периоды колебаний, либо номера отчетов.

Опция «Сверхразрешение» позволяется отобразить периодический сигнал со сверхразрешением (частота дискретизации 84 МГц) как это подробно описано в тексте статьи. Но для этого сигнал должен быть периодическим, т.е. разряд должен быть стабильным. В запись обычно умещается несколько периодов сигнала, каждый из которых реконструируется независимо. Поэтому адекватность сверхразрешения можно оценить, наблюдая на графиках несколько периодов сигнала.

Опция «Лучшее в начало» оценивает, в каких периодах сигнал был наиболее гладким и перемещается их в начало временной оси. Это позволяет наблюдать наиболее стабильные из имеющихся периодов разряда (графики следует перемотать на начало – там видно самый лучший сигнал).

Опция «Коды АЦП вместо величин» позволяет включить отображение исходных данных от АЦП без пересчета в физические величины.

Помимо осциллограмм в главном окне в специальных полях отображаются интегральные параметры записанного сигнала осцилограммы, средние и пиковые значения. Также можно включить отображение этих данных поверх графиков опцией «Легенда». При этом положение отображаемых данных на графиках можно менять щелчком правой кнопки мыши.

Полученные осциллограммы можно сохранить нажатием кнопки «Сохранить записи в файл». При этом в заданный каталог сохранения (настраивается кнопкой «Н…») записывается текстовый файл, имя которого включает в себя текущую дату и время, а также интегральные параметры сигнала (частоту, напряжение, ток).  Например, «2025.12.02 15-01-16 f=42.000кГц I=9.488 мА пик 13.651 U=2423 в пик 3486 P=1.559 Вт.txt». Формат файла: текстовый с разделителем - символом табуляции, в каждой строке записаны: Время (в мкс), Ток (мА), Напряжение (в), Мощность (Вт), Код АЦП I, Код АЦП U. Данные файлы можно открыть в Excel (точка должна быть выбрана для отделения целой части числа от дробной).

Рядом с текстовым файлом записывается файл с растровым изображением осциллограммы, как её видно в главном окне, в формате bmp или png (определяется настройкой кнопки «Н…», сжатие в png выполняется средствами windows gdi plus и может быть хуже, чем обеспечивают коммерческие программы, т.е. рекомендуется всё равно перепаковывать).

Сохранение анимации динамики тока, напряжения и мощности

Кнопка «Сохр. анимацию графиков от f» позволяется запустить сканирование частоты от fmin до fmax c записью графиков сигналов для каждой частоты в отдельный файл (формата txt, bmp / png) и записью полученной анимации в видео файл формата avi (бес сжатия) или анимированный webp (необходимо настроить путь к кодеру webp библиотеки libwebp). Одновременно запускается запись интегральных параметров сигналов в текстовый файл (см. опцию «Запись измерений в файл»).

Кнопка «Н…» позволяет настраивать режим сканирования: в выпадающем контекстном меню задаётся:

– каталог для сохранения результатов;

– число точек сканирования;

– направление сканирования (вниз или вверх) и закон изменения частоты (линейно или логарифмически);

– формат сохраняемых данных (txt, bmp/png, avi, webp).

Пример сохраненного комплекта файлов:

OscFrame#0.png

OscFrame#1.png

OscFrame#2.png

OscFrame#3.png

OscFrame#4.png

0 f=200.000кГц I=9.488 мА пик 13.651 U=2423 в пик 3486 P=15.599 Вт.txt

1 f=154.982кГц I=8.533 мА пик 13.556 U=2335 в пик 3361 P=12.318 Вт.txt

2 f=120.000кГц I=7.458 мА пик 13.564 U=2216 в пик 3264 P=6.882 Вт.txt

3 f=92.920кГц I=6.456 мА пик 13.585 U=2115 в пик 3070 P=6.834 Вт.txt

4 f=71.918кГц I=5.486 мА пик 13.658 U=2023 в пик 3089 P=5.230 Вт.txt

OscAllFrames10.webp

Обычно при отображении графиков программа выбирает масштаб по осям ординат автоматически, но чтобы анимация была стабильнее, можно в меню включить опцию «Расширить диапазоны на графиках» и через меню задать диапазоны для тока, напряжения и мощности.

Отображение файлов записей результатов сканирования

Включение опции «Запись измерений в файл» позволяет включить запись измерений токов и напряжений в файл. Также такая запись ведётся при сохранении анимации графиков.

Полученные записи можно открыть в программе Excel. Также просмотреть полученные записи можно в виде наглядных графиков, нажав кнопку «Просмотр записей…». При этом на экране отображается окно просмотра.

Опции сверху окна позволяют выбирать, какие параметры из записанных необходимо отобразить: частоту, период генератора, выходное высокое напряжение (среднеквадратическое или пиковое значение), выходной ток (среднее или пик), выходную мощность, напряжение на входе схемы и входной ток.

Также можно выбрать, что отображается по оси абсцисс: порядковый номер измерения, время его выполнения или частота. Последняя опция позволяет строить зависимости параметров разряда от частоты, для получения подобных графиков можно воспользоваться режимом сканирования по частоте (средствами МК или под управлением программы). Опция «Не показывать точки с низкой мощностью»  позволяет исключить из отображения точки, в которых мощность была мала (не горел разряд).

Помимо отображения данных последней записи (от установки до отпускания опции «Запись измерений в файл») в данном окне можно отображать измерения из ранее записанных файлов (до 7 файлов одновременно). Для этого необходимо выбрать имя файла кнопкой «Фх…» и включить отображение соответствующих данных опцией «Фх». Можно открыть сразу несколько файлов за раз.

Обычно измерения из различных файлов отличаются на графиках цветом и текстовыми подписями. Однако опции «Имена из файлов» и «Цвета из файлов» позволяют выбрать цвет и подписи исходя из содержимого файла.

Отображаемое имя и цвет задаются специальными строками внутри файле вида

;NAME имя

;COLOR r g b

Если имя или цвет не указаны, используются значения по умолчанию.