Печатная плата к статье “Источник бесперебойного питания”, опубликованной в журнале “Радио” №5 и №6 за 2001 год.

В файлах Ups_detl.bmp, Ups_comp.bmp и Ups_sold.bmp изображен возможный вариант печатной платы. Печатная плата изготовлена из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1.5 мм и размером 200 х 200 мм.

Как я не старался, но сохранить оригинальную распиновку, принятую в схеме для элементов DD5, DD6, DD7, DD8, DD10, DD11, DD12 и DD13, мне не удалось. Так же несколько по иному подключены затворы транзисторов VT3-VT5 и VT6-VT7. В отличии от оригинала, каждый затвор подключен через персональный резистор R94’, R94’’, R94’’’ и R97’, R97’’, R97’’’ величиной 220ом.

Полигон, расположенный возле транзисторов VT3-VT9 в слое паек и подключаемый к минусу аккумуляторной батареи, необходимо усилить алюминиевой шинкой сечением 10 х 2 мм. Шинка притягивается к плате винтами М3 и одновременно является элементом механического крепежа платы.

Все подстроечные резисторы типа СП3-38б или СП3-38д. Для удобства регулировки, под каждым резистором, напротив регулировочного шлица, просверлено отверстие 3 мм.

Печатная плата имеет большое количество межслойных переходных отверстий, которые перед установкой компонентов необходимо пропаять при помощи отрезков медного провода диаметром 0.5 мм. Расположение переходных отверстий очень легко определить, так как они не связаны с выводами компонентов.

Для удобства подключения, на плате установлен разъём РП10-15 (или аналогичный), который проводниками подпаивается к стойкам Х1-Х15. В таблице 1 приведено соответствие стоек цепям в оригинальной схеме.

Таблица 1.

| Цепь в электрической принципиальной схеме ИБП | ## Наименование контактной стойки |
| --- | --- |
| Общий провод (минус аккумулятора). | Х1 |
| Общая точка SA2, K1, VD1. | Х2 |
| От K1.1 к SB1. | Х3 |
| Цепь +12 вольт. | Х4 |
| От резистора R9 к SB1. | Х5 |
| От R13 к XS1 и XP1. | Х6 |
| От обмотки I T1 к FU2. | Х7 |
| От С6 к обмотке V T2 и к XS1. | Х8 |
| От К2.1 общей точке обмоток IV и V T2. | Х9 |
| От конденсатора С5 и мостика VD7-VD10 к L1. | Х10 |
| Общая точка R11, K2.1 и мостика VD7-VD10. | Х11 |
| Цепь “К SA1” на рис.4. | Х12 |
| Цепь “К обмотке реле К1” на рис.2. | Х13 |
| Цепь “К обмотке VI T2” на рис.7. | Х14 |
| Цепь “К обмотке VI T2” на рис.7. | Х15 |
| Цепь “К U3” на рис.5. | Х16 |
| От катода светодиода U1 к аноду светодиода U2. | Х17 |

На фотографии Ups_k.jpg изображен ИБП без крышки, со стороны транзисторов VT3-VT9. На фотографии видно RC-цепочку R7C4, подключенную непосредственно к радиаторам силовых транзисторов. Свободный концы радиаторов силовых транзисторов, прикрученных с одной стороны к печатной плате, фиксируются с помощью стеклотекстолитовой пластины, на которой смонтированы, в соответствии со схемой, элементы VD4, VD5, VD6, R8, C3, FU1, VD1(с обратной стороны пластины). Радиатор, на котором установлены транзисторVT9 и диоды VD12-VD15, состоит из трёх алюминиевых пластин, связанных между собой диэлектрической вставкой.

С невидимой, на фотографии, стороны платы, аналогично транзисторам VT3-VT9, установлены оптотиристоры U2, U3 и диоды VD16, VD17.

Электролитические конденсаторы зарядного устройства C7-C14 прижаты хомутами к задней стенке ИБП.

Силовой трансформатор Т2 установлен в пространстве между радиаторами транзисторов VT3-VT9 и оптотиристоров U2, U3.

На задней стенке ИБП установлены предохранитель FU1 и розетка (или розетки) XS1. Здесь же навесным монтажем собран LC-фильтр L1C2.

На передней стенки ИБП установлены переключатели SA1, SA2 и кнопка SB1.