В папке программы хранится файл models.ini.  При добавлении описания нового микроконтроллера к системе в этот файл необходимо добавить путь к файлу описания:

atmega8=Files\m8def.inc

atmega8535=Files\m8535def.inc

Файл описания микроконтроллера имеет смысл сделать из несколько модифицированного файла описания микроконтроллера для AVRAssembler2 из пакета AVR Studio. Файлы эти хранятся в директории ArvAssembler2\AppNotes папки, в которую установлена AVR  Studio, и имеют расширение inc.

Что бы файл описания микроконтроллера можно было использовать в программе отладчика, он должен соответствовать следующим условиям.

- Регистр текста не имеет значение ( то есть “equ” эквивалентно “EQU”).

- Анализ текста начинается лишь с символа с номером 1024 (это позволяет пропустить текстовую информацию, которая обычно приводится в начале файла)

- Сперва считывается список используемых в микроконтроллере регистров ввода-вывода и их адресов.

Строка описания регистра должна иметь следующий формат:

.equ пробелы ИмяРегистра пробелы = Адрес.

Эта запись ( мы бедем ее использовать дальше) означает, что строка должна начинаться словом “.equ”, далее может быть любое количество пробелов ( в том числе и ни одного), далее идет имя регистра, далее опять любое количество пробелов, симовл равенства, любое количество пробелов, и адрес.

Адрес – шестнадцатеричное число в формате 0xNNNN (как в С/С++) или $NNNN(как в Delphi).

При этом регистры, начинающиеся символами ‘i2’, пропускаются.

- Завершением списка порртов ввода-вывода и началом списка значений битов портов является текст:

“BIT DEFINITIONS”

Именно в таком написании: лишние пробелы не допустимы.

- После “BIT DEFINITIONS” идет описание значений битов портов. При этом знаечния сгруппированы по конкретным портам:

;ASSR

.equ    AS2     =3

.equ    TCN2UB  =2

.equ    OCR2UB  =1

.equ    TCR2UB  =0

В начале группы идет строка в формате

; пробелы ИмяРегистра

За ней несколько строк в формате

.equ Пробелы ИмяБита Пробелы = НомерБита

Номер бита – обычное десятичное число от 0 до 7.

Если ИмяРегистра не соответствует ни одному из описанных выше регистров, то такая группа просто пропускается.

- Размер ОЗУ микроконтроллера описываются строками одного из двух форматов:

.equ Пробелы RAMEND Пробелы = Пробелы АдресПоследнейЯчейкиОЗУ

или

.equ Пробелы SRAM_SIZE	Пробелы = Пробелы РазмерОЗУ

АдресПоследнейЯчейкиОЗУ – двоичное число в С/С++, Delphi форматах, или десятичное , равное (размеру ОЗУ + 0x5f)

РазмерОЗУ – двоичное число в С/С++, Delphi форматах, или десятичное, так же равное размеру ОЗУ.

Примеры файлов описания микроконтроллеров вы можете посмотреть в директории Files программы