ПОЛУАВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ

1

Сварка-один из самых распространенных технологических процессов соединения металлов в ре-

зультате сплавления свариваемых частей.Одним из типов сварки есть электродуговая сварка плавящимся

электродом.Оборудование для такой сварки преобразовывает энергию питающей сети в энергию электри-

ческой дуги высокой температуры,способную плавить и,соответственно,сваривать либо резать металл.

Разновидностью электродуговой сварки есть сварка в среде углекислого газа СО2.Применение углекисло-

го газа защищает зону сварки от вредного воздействия на неё атмосферного воздуха.Углекислый газ так-

же участвует в сварочном процессе и в формировании сварочной дуги.Подробно со всеми процессами при такой сварке можно ознакомиться в литературе 1,2.

Такой вид сварки применяется широко,и в продаже появились разные типы сварочного оборудова-

ния для сварки с применением углекислого газа,но стоят они дорого и для многих могут оказаться недо-

ступны.

Автор сконструировал сварочный аппарат-полуавтомат для сварки плавящимся электродом в среде

углекислого газа из вполне доступных материалов и компонентов.Сварочный полуавтомат позволяет про-

изводить сваривание черных и нержавеющих сталей толщиной 0,4-4мм,а также небольших чугунных

конструкций.В качестве плавящегося электрода используется сварочная проволока св08Г2С или

св08Г2С2 Ф0,8-1,2мм при сварочном токе до160А.В качестве защитного газа применяется сжиженный углекислый газ СО2(углекислота),который используется в сатюраторах газированной воды,в производ-стве газированных напитков и т.д.

На рис.1 показана функциональная схема сварочного полуавтомата.Полуавтоматы такого принципа построения называются шланговыми толкающего типа(сварочная проволока,как бы,проталкивается меха-

низмом подачи проволоки сквозь рабочий шланг-рукав к зоне сварки).

Рис.1

1-рукав,2-механизм подачи сварочной проволоки,3-катушка сварочной проволоки,4-источник сварочного

тока и блок управления,5-электроклапан,6-шланг подачи газа,7-редуктор регулирования давления газа,

8-баллон с газом,9-провода сварочные,10-горелка.

Рукав 1 предназначен для подачи сварочной проволоки,защитного газа(СО2),сварочного тока в горел-

ку 10.Горелкой 10 осуществляется управление подачей сварочной проволоки,защитного газа и,непосред-

ственно,сваривание металла.Механизм подачи сварочной проволоки 2 подаёт сварочную проволоку с ка-

тушки 3 в рукав 1.Редуктор 7 поддерживает установленное давление газа в каналах подачи газа в горел-

ку 10.Электроклапан 5 дозирует подачу газа во время сварки.Вне сварки клапан закрыт и подача газа в го-

релку 10 не происходит.Сварочные провода 9 подводят сварочный ток к зоне сварки.Источник сварочно-

го тока и блок управления 4 формируют необходимый сварочный ток,управляют работой электроклапана

(подаётся-не подаётся защитный газ в зону сварки),регулируют скорость подачи сварочной проволоки в

зону сварки,останавливают её подачу по прекращении сварки.

На рис.2 изображена принципиальная схема электронной части сварочного полуавтомата.При включе-

нии полуавтомата SA1 начинает работать вентилятор М охлаждения обмоток сварочного трансформатора

2

Т2,сварочного дросселя L1 и радиатора транзистора VT2,загорается индикатор включения полуавтомата

FV1 и начинает работать блок управления работой полуавтомата.Блок управления содержит два источни-

ка постоянного напряжения,включенных последовательно.Источник напряжения на VD5C1 питает узел,

обеспечивающий регулируемое R3 напряжение на его выходе.Этот узел представляет собой простой элек-

тронный регулятор напряжения,собранный на R2-R4,R6,VT1,VT2,C3.Регулируемое напряжение через ко-

нтакты К3.1 сработанного реле К3 и замкнутые контакты SA3 переключателя диапазона скорости подачи

сварочной проволоки поступает на двигатель М1.Источник напряжения на VD6,C2,включённый по-

следовательно с источником напряжения на VD5,C1,формирует рабочее напряжение для питания реле К1,

К3.Кнопка SB1,установленная в ручке горелки сварочного полуавтомата,управляет его работой.В исход-

ном состоянии,когда кнопкаSB1 не нажата-не подключен к сети сварочный трансформатор Т2,на горелке

отсутствует напряжение и не может быть сварочной дуги при контакте электрода(выхода сварочной про-

волоки) со свариваемой конструкцией(к ней подключена «масса»),не работает двигатель М1 механизма

подачи сварочной проволоки(она не подаётся в горелку),не подаётся в горелку и защитный газ СО2.Таким

образом сварка осуществляться не может.

При нажатии на кнопку SB1 срабатывают реле К1,К3.Через замкнувшиеся контакты К3.1,сработавше

го реле К3,поступает напряжение на двигатель М1 и начинается подача сварочной проволоки в горелку.

Через замкнувшиеся контакты К1.1,сработавшего реле К1,подаётся напряжение питающей сети на  обмот-

ку электромагнитного клапана YQ1 и обмотку электромагнитного пускателя К2.Через сработавший кла-

пан подаётся в горелку защитный газ,а сработавший пускатель через свои замкнувшиеся контакты и кон-

такты переключателя SA2 выбора силы сварочного тока подаёт сетевое напряжение на Т2.Формируется

напряжение сварочного тока положительной полярности,которое появляется в горелке.Минус этого напря

жения через сварочный дроссель L1 подводится к клемме «масса».Формирователь напряжения сварочно-го тока выполнен на VD2,VD4,C5,C6,L1 и представляет собой мощный двухполупериодный выпрямитель

с Г-образным LC фильтром.С5,С6 сглаживают пульсации выпрямленного напряжения,а дроссель L1 спо-

собствует стабилизации сварочного тока и,соответственно,сварочной дуги.Плюс этого выпрямителя сое-

динён с корпусом сварочного полуавтомата с целью упрощения конструкции,иначе пришлось бы изоли-

ровать от корпуса сварочную проволоку,механизм подачи сварочной проволоки(он изготовлен из метал-

ла,а,значит,токопроводим),провод подвода сварочного тока в горелку.Здесь же изолируется только выход

минуса к «массе».Недостаток такой конструкции лишь в том,что нельзя допускать контакта корпуса сва-

рочного полуавтомата со свариваемыми конструкциями(произойдёт короткое замыкание источника сва-

рочного тока при нажатии кнопки управления SB1).Если необходимо располагать полуавтомат на свари-

ваемой конструкции,подкладывается под него кусок фанеры или какого-нибудь пластика.

При отпускании кнопки SB1 полуавтомат возвращается в состояние до нажатия этой кнопки.При

этом реле К3 выключается в первую очередь.Его контакты К3.1 отключают напряжение от двигателя М1

и замыкают накоротко цепь питания этого двигателя.Это способствует его быстрой остановке.Однако,не-

большая инерция на выходе механизма подачи сварочной проволоки кратковременно присутствует и в течение этого времени продолжает подачу в горелку проволоки,которую необходимо «дожечь».Эта функ-

ция возложена на K1,C4,R7.Цепь C4R7 удерживает реле К1 в сработанном состоянии и продолжает ре-

жим сварки на время разряда C4 через R7 на обмотку К1.Диод VD1 не даёт C4R7 подключиться к обмотке

К3.После разряда С4 К1 выключится,его контакты К1.1 разомкнутся и отключат сварочный трансформа-

тор Т2 и электромагнитный клапанYQ1.Таким образом,один цикл сварки закончится.Манипулируя кноп-

кой SB1 можно выбрать время сварки от точечного режима до наложения непрерывного шва.

Конструкция и детали.

Конструкция полуавтомата не представляет какой-то особой сложности,не содержит дорогостоящих

материалов и компонентов.Понять конструкцию и её компоновку можно по предлагаемым Фото.Корпус

полуавтомата выполнен из листовой стали толщиной 0,8мм.На чертежах представлен авторский вариант

конструкции,но, в зависимости от имеющихся в наличии материалов и компонентов,он может быть изме-

нён.Автор испробовал разные компоновки узлов и механизмов конструкции полуавтомата и считает пре-

длагаемую компоновку наиболее удобной с точки зрения  эксплуатации,обслуживания,а также материаль-

ных и временнных затрат.На основании сборочного чертежа корпуса полуавтомата Рис.3 собирается сам

корпус из заранее изготовленных деталей:передней панели(Рис.4),задней панели(Рис.7),боковой стенки и

Г-образной панели-полки,размеры и вид которых виден на Рис.3.В авторском варианте корпус сварен с

помощью такого же полуавтомата.Вы можете скорректировать рамеры корпуса под свои компоненты,за-

готовленные и изготовленные заранее.Корпус можно собрать на заклёпках(желательно, стальных),на вин-

тах.Важно,чтобы корпус был достаточно жёстким,т.к.он является основой всего полуавтомата.Днище кор-

пуса(Рис.6) в сборе(Рис.8) крепится 6-ю винтами М4 по 3шт.с каждой стороны через боковые бортики

днища в запрессованные монтажные втулки корпуса.Можно крепить подходящими саморезами.Точки

3

крепления выбираются по месту.Верхняя крышка корпуса полуавтомата(Рис.5) соединяется с корпусом      посредством,так называемой,рояльной петли,обрезанной согласно длины корпуса(366мм).Верхняя поло-                                                                    вина петли приклёпывается алюминиевыми либо медными заклёпками к бортику крышки снаружи,а ниж-

няя-снаружи к боковой стенке вверху.Таким образом,крышка открывает-закрывает верхний отсек корпуса

полуавтомата,в котором располагаются электромагнитный клапан YQ1,механизм подачи сварочной про-

волоки с электродвигателем М1,катушка со сварочной проволокой,трансформатор Т1.В нижнем отсеке

корпуса располагаются остальные компоненты полуавтомата.Полуавтомат-довольно-таки тяжёлая кон-

струкция,поэтому для его перемещения сделана система двух колёс(Рис.9).Колёса-точёные стальные,но

можно применить другой достаточно прочный материал,либо подходящие,например,от детской коляски.

Колёса одеваются на ось(см.Рис.8) после дистанционных втулок 3(Рис.9),накрываются шайбами 1(Рис.9)

и шплинтуются по месту через отверстия в оси(Рис.8).Снизу к днищу приклёпана скоба-опора,в качест-

ве которой используется подходящая дверная ручка.Скобу-опору можно изготовить и самому,ориентиру-

ясь на указанные размеры(см.Рис.8).Скоба-ручка(см.Рис.4) такой же конструкции,как и скоба-опора.Берё-

тесь за скобу-ручку,приподнимаете переднюю часть полуавтомата и перекатываете куда необходимо.

Вид полуавтомата,фрагменты конструкции представлены на Фото.На фото видно место расположения

катушки со сварочной проволокой,которая одевается на посадочное место(Рис.10).Посадочное место со-

стоит из 2-х частей,потому что сварочная проволока поставляется на стандартных катушках весом 2,5кг и

5кг.Это самые ходовые фасовки.Нижнее на чертеже посадочное место-основное и рассчитано под катуш-

ку 2,5кг.При использовании катушки проволоки 5кг на основное посадочное место одевается вставка(вер-

хняя деталь1 Рис.10).В авторском полуавтомате установлено посадочное место другого размера и под са-

модельную катушку т.к. полуавтомат был изготовлен в то время,когда не было широких поступлений сва-

рочной проволоки в указанных фасовках.В этом узле нельзя применять подшипники,т.к.необходимо ка-

кое-то трение,чтобы сварочная проволока не разматывалась произвольно(будет путаться и работать будет

крайне,неприятно),и,в то же время, трение не должно препятствовать подаче сварочной проволоки в ру-

кав.Необходимое трение создаётся весом самой катушки с проволокой.Если трение окажется чрезмерным,

смажьте место посадки литолом.

Электромагнитный клапан YQ1 используется от советского сатюратора газводы.Можно применить какой-то другой на рабочее напряжение 220в.Клапан от сатюратора необходимо доработать:нарезать резьбу М12 во входном и выходном каналах подачи газа и ввернуть в них штуцеры(Рис.23).Штуцер с патрубком 9мм ставится на входе клапана.В него через шланг подаётся углекислый газ.Меньший штуцер клапана соединяется со штуцером узла подвода газа в рукав(см.Рис.12) через подходящий кусок пласти- ковой трубки,способной выдерживать давление более 5 атм.Автор использует трубку воздушной автома-тики.Можно что-то подходящее посмотреть в магазине автозапчастей.В качестве подающего использу- ется  кислородный шланг(как в газосварке).

Вентилятор используется от старой ЭВМ,болгарского производства.Используйте какой-то другой, например,ВН-2.

Самой ответственной частью полуавтомата,с точки зрения механической конструкции,является меха-низм подачи сварочной проволоки.От качества его изготовления зависит,в общем,работа всего полуав-томата.Конструкция механизма подачи проволоки должна быть жёсткой и надёжной,поэтому для её изготовления применены такие материалы(Рис.11-Рис.22).При отсутствии таковых можно применить другие:сталь,латунь и т.д.Важно проявить аккуратность при изготовлении этого механизма, а,лучше,при- менить такое качество ко всему полуавтомату.Основой конструкции механизма подачи проволоки  явля-ется двигатель в сборе с редуктором и его плитой крепления.В качестве такого двигателя автором приме-нён электродвигатель стеклоочистителя от автомобиля «Волга ГАЗ 24».Такой же применяется и в «Мос-квиче 2141».Внешний вид этого двигателя показан на Фото13.Его необходимо доработать.Сначала уда-ляются резиновтулки крепления стеклоочистителя,отвинчивается плита крепления и отгибаются её «уши» -плита ровная.Одно «ухо» отрезается полностью,два других,находящиеся с одной стороны, отрезаются по границе отверстий для резиновтулок.На доработанной таким образом плите монтируется весь механизм подачи сварочной проволоки(монтируются детали и узел подвода газа по Рис.11-Рис.22).Вся проводка стеклоочистителя удаляется,остаются только 3 провода,выходящие непосредственно из двигателя.Эти провода подключаются в блоке управления(см.Рис.2) согласно расцветок(г-голубой,ч-чёрный,ж-жёлтый).Сам двигатель-двухскоростной.Детали 1,2,4(Рис.11) свинчены согласно сборочного

чертежа Рис.11.В деталь 2 вставлена и зафиксирована гайкой(используется гайка крепления потенцио-

метра типа СП-1-резьба М10х1) втулка Рис.14(гайка внизу).На втулку Рис.20 напрессовывается шарико-

подшипник 203А.Втулка и подшипник образуют ролик прижима сварочной проволоки к ведущему роли-

ку Рис.19,впоследствии,навинченному на выходной вал редуктора двигателя и законтренному болтом М8. Прижимной ролик привинчивается к рычагу Рис.15 винтом М5 через шайбу диаметром 20мм.Этот рычаг

4

в сборе с роликом устанавливается в деталь 2 посредством болта М6 сквозь установленную втулку.Болт контрится гайкой. В режиме сварки оба ролика толкают(подают) сварочную проволоку в рукав из катуш-

ки через направляющий кронштейн Рис.17,закреплённый по месту на детали 2.В нем фиксируется втулка  Рис.22,в которую туго вставлен кусок оболочки троса мопеда длиной 70мм.Оболочка стальная,безпласти-кового покрытия,наружный диаметр 4мм. В деталь1(Рис.11) в отверстие диаметром 8мм вставляется узел                     Рис.12 подвода газа и сварочной проволоки в рукав так,чтобы патрубок газа находился со стороны роли-ка.Этот узел фиксируется в детали 1 винтами М3.Сквозь отверстие диаметром 6мм детали1 болтом и гайкой М6 прикручены клеммы Рис.18,в которых закреплены методом кернения с двух сторон провода подачи сварочного тока.Один такой провод подходит в эту точку от выпрямителя VD2,VD4,C5,C6(Рис.2), другой уходит в рукав к горелке.Вся эта сборка привинчена винтами М3 к доработанной плите по месту.

Плита предварительно возвращена на корпус редуктора электродвигателя.Вся конструкция механизма по-

дачи сварочной проволоки и защитного газа хорошо видна и понятна на Фото10-12.Этот механизм кре-

пится на корпусе полуавтомата с помощью стоек 5 Рис.11.Как это сделано,хорошо видно на Фото6.При-

жимной ролик прижимается к ведущему с помощью подпружинивателя и цилиндрической пружины сжа-

тия.В свободном состоянии длина пружины-30мм,наружный диаметр-12мм,внутренний-7,5.Пружинный

прижим прижимного ролика выбирает люфты и биения в системе ведущего ролика.Рабочая канавка веду-

щего ролика выбирается в зависимости от диаметра используемой проволоки.Она способствует хорошему захвату сварочной проволоки для подачи её в рукав.Сварочная проволока на участке кронштейн Рис.17-ведущий ролик-мундштук Рис.13 прдставляет прямую линию.Проволока диаметром 1мм может использо-

вать любую из двух канавок,по усмотрению.Сам ведущий ролик изготавливается из высокопрочной стали

либо подходящей с последующей закалкой,дабы канавки не раздавливались в процессе эксплуатации по-

луавтомата.Высота положения ведущего ролика определяется величиной его навинчивания на вал редук-

тора электродвигателя.После определения этого положения(по линии проходящей сварочной проволоки)

ролик контрится болтом М8 подходящей длины.Для использования другой канавки ролик необходимо

перевернуть.

Мундштук Рис.13-вход сварочной проволоки в рукав и подачу её в зону сварки через направ-

ляющий тросик.Направляющий тросик-стальная оболочка троса мопеда либо чего-то другого не покрытая

пластиком.Если будет пластик,его нужно удалить.Длина тросика определяется длиной рукава.Если нет

целого куска,соединяются 2-3 куска с помощью втулок длиной 20мм,изготовленных из жести консервной банки по диаметру тросика(4мм).Концы соединяемых оболочек вставляются во втулку и пропаиваются.

Место соединения должно быть свободно проходимым для сварочной проволоки диаметра 1,2мм,дабы не

было препятствия её продвижению.Практика показала,что для надёжной подачи проволоки,не следует

делать рабочий рукав длинее 2-х метров.Готовый тросик не должен иметь каких-либо деформаций и быть

чистым.Для его промывки также и при обслуживании лучше использовать керосин.Любая грязь внутри

тросика ухудшит подачу сварочной проволоки,испачкает её,а,значит,ухудшится сварка.Готовый тросик

одним концом вставляется в мундштук,фиксируется в нём пайкой,другим концом просовывается в узел

Рис.12 до упора мундштука в бортик входного отверстия узла.На выходное отверстие узла одевается пла-

стиковая трубка с внутренним диаметром 8мм и надёжно фиксируется хомутом.Эта трубка подводит за-

щитный газ в горелку,а также защищает тросик от повреждений.Трубка должна быть цельная и выдержи-

вать давление до 5атм.Длина пластиковой трубки выбирается согласно длины рукава по месту.Она долж-

на выдерживать многократные изгибы.Лучше взять трубку пневматики,но можно подобрать и подходя-

щий кембрик.

Схема рабочего рукава и его составляющих показана на Рис.24.Схема горелки на Рис.25.Рукав и го-релка собираются в последнюю очередь,когда вся механическая и электрическая части полуавтомата бу-

дут собраны и проверены.В этой части статьи даётся описание механической части конструкции свароч-

ного полуавтомата,поэтому здесь же приводится описание конструкции его рабочего рукава и горелки.

К отверстию для рукава (на передней панели корпуса полуавтомата) привинчивается патрубок с пружи-

ной(см.Фото1.) или без таковой.Патрубок без пружины устанавливается наклонно вниз,чтобы не давать

сильного перегиба рукаву.Этот патрубок фиксирует начало рукава,не давая ему смещаться от панели.

Для изготовления рукава необходимо заготовить компоненты,длина которых определяется конечной дли-

ной рукава,но с запасом на окончательый размер монтажа в горелке.Внутри рукава проходят:направляю-

щий тросик,одетая на него,на выход узла подвода газа Рис.12 пластиковая трубка(внутренний диаметр

8мм) и надёжно закреплённая на нём хомутом,провод сварочного тока,провода управления.Провод сва-

рочного тока такой как в постах сварки покрытыми электродами.Для уменьшения диаметра рукава,а,зна-

чит,улучшения его гибкости,пластиковая оболочка с этого провода удаляется.Провода управления-типа

МГТФ 0,07 или подобные протянуты в кембрик соответствующего размера.В качестве оболочки рукава

используется резиновый шланг подходящего диаметра(поливочный,от стиральной машинки ит.д.).Резина

выдерживает многократные изгибы,не плавится от возможных попаданий капель расплавленного метал-

5

ла,не «дубеет» на холоде.Горелка изготавливается согласно Рис.25 и пояснения при нём.Корпус горелки

изготовлен из пластика:плоский полистирол толщиной 6мм и брусочек текстолита сечением 6х12мм.По-

сле сборки края корпуса горелки скругляются.Внешний вид горелки и клеммы «масса» хорошо видны на

Фото1.После сборки рукава собирается горелка.Сначала изготавливается деталь из латунной трубки(см.

Рис.25).В неё просовывается направляющий тросик и на расстоянии 30мм от заднего края припаивается

сварочный провод.Провод и трубка предварительно залуживаются,в месте пайки на провод и трубку

наматывается бандаж из 8 витков лужёного провода 0,8-1мм и пропаивается.Дать соединённым деталям

остыть и одеть на задний конец латунной трубки пластиковую трубку,отрезанную по месту.Надёжно за-

крепить её хомутом.На получившуюся конструкцию(на оболочку рукава) одеть патрубок Рис.25г.Затем

уложить полученную конструкцию в корпус горелки.Оболочка рукава доходит до заднего края корпуса.

В корпусе(см.Рис.25.) монтируется кнопка SB1,в качестве которой применена микрокнопка МТ1-1.К ней

паяются провода управления.Корпус собирается на винтах М3.Куски брусочков могут быть приклеены

к одной половине корпуса горелки.Латунная трубка надёжно зажимается деталями корпуса и стопором.

На собранный корпус одевается и закрепляется патрубок Рис.25г.Он не даёт краю оболочки рукава пере-

мещаться относительно корпуса горелки. Устройство концевой части горелки понятно из Рис.25.Сопло Рис.25б  одевается на втулку туго и в то же время должно сниматься,возможно,со втулкой для установки          или замены наконечника.

В качестве провода «массы» используется такой же сварочный провод как и в рукаве,но в оболочке.

Длина провода-от 2-х метров.С обеих сторон провод закернен в клеммах Рис.18.Один конец провода сое-

динён с «минусом» посредством болта М6,проходящего сквозь изолятор Рис. 21,а другой конец привин-

чен к зажиму типа «крокодил»,обозначенному «масса»(см.Фото1).

Вид монтажа подвала полуавтомата хорошо виден на Фото7-Фото9.На Фото8 хорошо видны пла-

та блока управления,дроссель L1,диоды VD2,VD4,проходной изолятор «минуса».На Фото9 – конденса-          торы С5,С6,переключатель SA2,электромагнитный пускатель К2,потенциометр R3,вентилятор М,плата

блока управления.На Фото7 –трансформатор Т2 , все детали Фото8,Фото9,а также их монтаж.

Т2 собран на О-образном сердечнике,набранном из нарезанной трансформаторной стали или готовых пластин.Размер пластин 60мм х 210мм и 60мм х 105мм.Толщина набора сердечника-53мм.Сердечник со-

бирается в перекрышку в стык в намотанных катушках со-

гласно схемы рядов Рис.26.Ряды-чередуются.Каркасы ка-

тушек изготовлены из ДВП(оргелит) толщиной 4мм по

известной методике.Обе катушки мотаются одинаково,в

одну сторону и подключаются с соблюдением начало-ко-

нец согласно Рис.2.На каждом каркасе мотается половина

сетевой обмотки и половина вторичной.Половины сетевой

обмотки мотаются проводом ПЭВ-1 ф2,11мм и содержат

135+9+11+19+25 витков каждая.Намотка ведётся виток к

витку с прокладкой между рядами намотки 2-х слоёв лако-

ткани или трансформаторной бумаги.Последний ряд покры-

вается 6-ю слоями лакоткани.Выводы обмоток делаются на-                                  Рис.26

моточным проводом.Половины вторичной обмотки мотаются поверх половин сетевой обмотки алюмини-

евой шиной 5мм х 3мм в бумажной изоляции,пропитанной лаком,и сдержат 38 витков каждая.Эта обмот-ка также мотается виток к витку.Выводы вторичной обмотки формуются в виде петель и соединяются в

схеме болтами М6.Для сборки Т2 катушки располагаются рядом.Вид готового трансформатора,его кре- пление и монтаж видны на Фото7.

Дроссель L1 мотается на стержне из пластин трансформаторной стали.Размеры этого сердечника

26мм х 40мм х 150мм.Сердечник стянут хомутами и изолирован от корпуса полуавтомата.Обмотка дрос-

селя бескаркасная,намотана медной шиной 8,5мм х 1,5мм в ниточной изоляции и содержит 50 витков,уло-

женных  порядово виток к витку по всей длине сердечника дросселя.Перед намоткой сердечник обернуть

несколькими слоями лакоткани или тефлоновой ленты.Выводы обмотки дросселя также сформованы в

виде петель под крепление по месту.

Трансформатор Т1 выполнен на сердечнике ШЛ24х25.Обмотка 1-2 содержит 1466 витков провода

ПЭВ-1 0,39,обмотка 3-4-146 витков провода ПЭВ-1 1,33,обмотка 5-6-15 витков провода ПЭВ-1 0,39.Все

обмотки мотаются виток к витку.

Суммарную ёмкость С5,С6 можно увеличивать до 50000мкф.Это несколько улучшает качество сва-

рочной дуги.

Диоды VD2,VD4 монтируются на уголке из листового дюралюминия или алюминия толщиной

2-3мм.Его размеры:горизонтальная часть-50мм х 80мм,вертикальная-70мм х 80мм.Этот же уголок являет-

ся токосъёмником плюсового вывода формирователя сварочного тока.

6

Электромагнитный пускатель типа ПМЕ или другой подходящий на ток коммутации не менее 20А.

Необходимо обратить внимание на надежность его срабатывания,т.к. он установлен вверх «ногами».Ино-

гда приходилось подбирать более слабые возвратные пружины.Выбрасывать возвратные пружины нельзя,

дабы не было «залипания» коммутирующего контакта.Применение тиристорного коммутатора себя не

оправдало(случались отказы в самый неподходящий момент).

Реле К1,К3-РЭС9 РС4524200,VT1-KT815Б-Г,VT2-КТ819БМ-ГМ,КТ803А,КТ808А,КТ908А.VT2 ус-

тановлен на радиаторе рассчетной мощности не менее 25вт.С1-С4-К50-6,К50-16,К50-35 и т. п.R1,R2,R6,

R7-МЛТ,R5-ПЭ,R3-CП-1,СП3-9а,СП4-1а,ПП3,R4-СП3-16а.SA1 и SA3-тумблеры любого типа.SA2-пере-

ключатель щёточного типа 2-х платный на 5 направлений на ток коммутации 20А.Блок управления со-

бран на печатной плате.Схема печатной платы и её монтажа приведена на Рис.27.Здесь же указаны точки

подключения собранной платы в остальную часть схемы сварочного полуавтомата согласно Рис.2.

Налаживание.

Налаживать с соблюдением техники электробезопасности-в корпусе полуавтомата присут-

ствует напряжение сети 220 вольт!

Перед включением проверить правильность монтажа.На первом этапе налаживания сварочная про-

волока не устанавливается и газ не подключается.Внимание!При нажатой кнопке SB1 переключатель SA2 не переключать,т.к. можно вывести из строя Т2, «массу» на корпус полуавтомата не ложить-будет короткое замыкание цепи сварочного тока.Включить полуавтомат SA1 и,нажимая SB1,убедить- ся в надёжном срабатывании электромагнитного пускателя К2.Затем,при нажатой кнопке SB1,вращая ручку регулятора скорости подачи сварочной проволоки R3,посмотреть как меняется скорость вращения ведущего ролика.Ведущий ролик механизма подачи сварочной проволоки должен вращаться по часовой стрелке.Повернув движок R3 в нижнее по схеме положение,R4 установить порог начала вращения веду- щего ролика.Переключая переключатель силы сварочного тока SA2,поочерёдно проверить вольтметром

постоянного тока наличие напряжения между «массой» и наконечником горелки,нажимая кнопку управ- ления SB1 каждый раз после переключения SA2.Подключить газ,установить на выходе редуктора давле-

ние 1,2-1,5атм.,проверить электромагнитный клапан на предмет утечки газа(как в бытовых газовых при-

борах).Подключать только углекислый газ(СО2),хранящийся в баллонах чёрного цвета с надписью

«углекислота».Баллон с газом должен стоять вертикально и зафиксирован от падения.Длина шланга,по-дающего газ,а также питающего кабеля(в резиновой оболочке,многожильный) определяется предпола-гаемым радиусом работы полуавтомата. После проверки на утечку газа на входе клапана,нажимая кнопку управления,убедиться по характерному  шуму,что газ проходит в сопло горелки.Все обнаруживаемые неполадки-устранить.

Сварочная проволока заправляется при закрытом газе.Правильно установленная катушка с прово-

локой будет вращаться по часовой стрелке.Взятая для сварки проволока должна быть сухая,чистая,без ме-

ханических повреждений и коррозии.Выбирается рабочая канавка ведущим роликом под диаметр заправ-

ляемой проволоки(см. текст выше).Чтобы облегчить заправку проволоки в направляющий тросик рукава,

заправляемый конец проволоки необходимо закруглить напильником.Заправка проволоки хорошо видна

на Фото6,11,10.Вначале проволока просовывается вручную,насколько это возможно(рукав распрямлен),

зажимается прижимным роликом и до выхода из горелки подаётся автоматикой(наконечник горелки снят).После выхода проволоки из горелки на неё одевается наконечник соответствующего размера и вкру-

чивается в трубку горелки до упора.Согласно Рис.25 ставится сопло,открывается газ-полуавтомат готов к работе.

Как и в любом деле,необходим определённый навык в работе этим видом сварки и по его приобрете-

нии с лёгкостью сваривается,особенно,тонкий металл с минимальными поводками(деформацией) свари-

ваемых деталей.Необходимый сварочный ток устанавливается переключателем SA2,а скорость подачи

сварочной проволоки R3 в соответствии сварочному току,по стабильной сварочной дуге.Для разного диаметра сварочной проволоки-разный ток и разная скорость подачи сварочной проволоки,поэтому поле-зно вокруг ручек переключателя сварочного тока и регулятора скорости подачи сварочной проволоки нанести градуировку.По мере загрязнения сопла каплями расплавленногометалла, оно чистится.Нако-нечники также изнашиваются и подлежат замене.

Место сварки должно хорошо проветриваться.Баллон с газом по окончании работ необходимо на-

дёжно закрывать.

Описанный полуавтомат эксплуатируется автором много лет и отказов в его работе за это время не

было.

Литература:1.В.М.Рыбаков.Сварка и резка металлов.МОСКВА, «ВЫСШАЯ ШКОЛА»,1979г.

2.В.И.Оботуров.Дуговая сварка в защитных газах.МОСКВА,СТРОЙИЗДАТ,1989г.

3.Г.Д.Шкуратовский.Б.М.Шинкарев.Справочник рабочего.Сварочные работы.

Киев, «Будивэльнык»,1988г.